Številka: 	35405-92/2020-15

Datum: 	16. 12. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v predhodnem postopku za nameravani poseg: komunalna ureditev OIC Steklarna Hrastnik – TKI Hrastnik, nosilki nameravanega posega Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, ki jo po pooblastilu župana Marka Funkla zastopa Pronig d.o.o., Trg revolucije 25d, 1420 Trbovlje, naslednji

S K L E P

- Za nameravani poseg: komunalna ureditev OIC Steklarna Hrastnik – TKI Hrastnik na zemljiščih v k.o. 2640 Hrastnik in v k.o. 1855 Hrastnik – mesto, nosilki nameravanega posega Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

- V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 2. 3. 2020 s strani nosilke nameravanega posega Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, ki jo po pooblastilu župana Marka Funkla zastopa Pronig d.o.o., Trg revolucije 25d, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: komunalna ureditev OIC Steklarna Hrastnik – TKI Hrastnik na zemljiščih v k.o. 2640 Hrastnik in v k.o. 1855 Hrastnik – mesto, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njenim dopolnitvam  z dne 23. 10. 2020, 29. 10. 2020, 4. 11. 2020, 6. 11. 2020,  4. 12. 2020  in  7. 12. 2020 ter 15. 12. 2020 je nosilka nameravanega posega priložila:

- pooblastilo za zastopanje v postopku št. 351-11/2019 z dne 17. 1. 2019,

- dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki jo je pod št. projekta: 549/2016-DGD julija 2019 izdelalo podjetje Pronig d.o.o., Trg revolucije 25d, 1420 Trbovlje,

- dopolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka s podrobnejšim opisom nameravanega posega in možnih vplivov na okolje vključno z navedbo površine gradbišča ter funkcionalne povezanosti,

- gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-15/2018-21 dne 24. 5. 2020 izdala Upravna enota Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,

- mnenje, ki ga je pod št. 3407-54/2020-2 dne 25. 2. 2020 izdal Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,

- situacijo obstoječega stanja in nove obrtno - industrijske cone Hrastnik,

- podatek o času gradnje,

- okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt Hrastnik – Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje Steklarne Hrastnik, ki ga je pod št. projekta OP_34.18, oktobra 2018 – maja 2020 izdalo podjetje MATRIKA ZVO d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana,

- okoljsko poročilo za Zazidalni načrt Hrastnik - Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje ZN Hrastnik, ki ga je pod št. projekta OP_23.19, avgusta 2019 – februarja 2020 izdalo podjetje MATRIKA ZVO d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana,

- mnenje o ustreznosti Dopolnjenega okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Hrastnik (druga dopolnitev) in mnenje s spremembami vpliva izvedbe plana na okolje, ki ga je pod št. 35409-238/2009/39 dne 2. 9. 2013 izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 10000 Ljubljana,

- Oceno vplivov projekta na okolje za projekt: komunalna ureditev obrtno industrijske cone (OIC) Steklarna Hrastnik – TKI Hrastnik (dodatna pojasnila v predhodnem postopku), ki jo je pod št. PP_34.20 decembra 2020 izdalo podjetje MATRIKA ZVO d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana,

- dodatno pojasnilo v zvezi s pozivom naslovnega organa št. 35405-92/2020-9 z dne 19. 11. 2020,

- izjavo župana občine Hrastnik o starosti infrastrukture št. 351-7/2016 z dne 4. 12. 2020,

- Oceno obremenjenosti okolja s hrupom za Tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik d.d., ki jo je pod št. 95/1-2019 dne 18. 7. 2019 izdalo podjetja Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce,

- Geološko - geotehnično poročilo iz DGD - PZI za komunalno ureditev obrtno industrijske cone (OIC) Steklarna Hrastnik – TKI Hrastnik, ki ga je pod št. elaborata: 1264/19 julija 2019 izdalo podjetje Ozzing d.oo., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje,

- Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, ki ga je pod št. O.P0.H. 35/2016 izdalo podjetje SINET d.o.o., Cesta 1. Maja 83, 1430 Hrastnik,

- Poročilo o meritvah hrupa v okolju, ki ga je pod št. O.P0.H. 41/2019 – P izdalo podjetje SINET d.o.o., Cesta 1. Maja 83, 1430 Hrastnik,

- odločbo za poseg v varovalni gozd, ki jo je pod št. 3404-13/2020/7 dne 13. 3. 2020 izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

- mnenje o pogojih gradnje na vodni režim, ki ga je pod št 35508-6686/2020-3 dne 11. 12. 2020 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana.

Zahteva je bila dne 4. 12. 2020 dopolnjena z Izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v predhodnem postopku za poseg: komunalna ureditev OIC Steklarna Hrastnik – TKI Hrastnik št. 351-7/2016 z dne 4. 12. 2020.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20).

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi, G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge industrijske cone, če presegajo 1 ha.

Po pregledu celotne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da bo površina nameravanega posega 1,9 ha (površina območja A bo 1,77 ha in površina območja B bo 0,1391 ha),  kar presega prag (1 ha), določen v točki G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o vrstah posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je za nameravani poseg potrebno izvesti predhodni postopek.

Nosilka nameravanega posega namerava na desni strani regionalne ceste R1-224/1230 Hrastnik – most čez Savo, nasproti kompleksov tovarne Steklarna Hrastnik d.d. in Tovarne kemičnih izdelkov TKI d.d. Hrastnik, zgraditi dva industrijska platoja, namenjena zlasti širitvi dejavnosti obeh tovarn. Območje urejanja meri 19.130,6 m2 (1,9 ha) oziroma 17.739,4 m2 (1,7739 ha) na desni strani regionalne ceste in strmim pobočjem pod naseljem Draga (območje A – zahodno od regionalne ceste) ter 1.391,2 m2 (0,1391 ha) na desni strani med regionalno cesto in potokom Boben (območje B – vzhodno od regionalne ceste). Na območju A se v obstoječem stanju nahaja večje število večstanovanjskih objektov, pomožnih objektov, parkirišč, dovoznih cest in poti. Na območju B pa se nahaja parkirišče ter dva nizka objekta, v katerih se nahajajo tudi manjši lokali. Vsi navedeni objekti na območju A in na območju B se predhodno porušijo (ni predmet tega postopka). Za rušitev obstoječih stanovanjskih in pomožnih objektov je nosilka nameravanega posega pridobila gradbeno dovoljenje (št. 351-15/2018-21 z dne 24. 5. 2018).  Na obravnavanem območju ostaneta samski dom na naslovu Grajska pot 8, ki je od nameravanega posega oddaljen 180 m in objekt na naslovu Grajska pot 11, ki je od nameravanega posega oddaljen 50 m. Rušitev objektov Grajska pot 8 in 11 je kot pogoj zapisana tudi v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35501-1/2018 z dne 4. 12. 2020) (oba objekta se bosta porušila v obdobju 5-ih let od začetka veljave citiranega prostorskega akta). Najbližji stanovanjski objekt na severni strani, ulica Pot Franca Pušnika je od nameravanega posega oddaljen 300 m. Po rušitvi objektov Grajska pot 8 in 11 bo najbližji stanovanjski objekt na južni strani, na naslovu Cesta 1. Maja 8 in bo od njega oddaljen najmanj 370 m.

Predmet nameravanega posega je komunalna ureditev nove obrtne cone Hrastnik v naslednjem obsegu:

- izgradnja priključka na regionalno cesto R1-224/1230 (cesta 1) v širini 2 m x 3 m in v dolžini 66,4 m,

- izgradnja pretežno enosmerne ceste v zaledju obrtne cone Hrastnik (cesta 2) v dolžini 248,5 m,

- izvedba kanaliziranja hudournika preko bodoče obrtne cone do iztoka v potok Boben, (hudournik 1) v dolžini 28,8 m,

- izvedba kanaliziranja hudournika preko bodoče obrtne cone do iztoka v potok Boben, (hudournik 2) v dolžini 105,4 m,

- izgradnja padavinske kanalizacije v dolžini 585,5 m,

- izgradnja komunalne kanalizacije v dolžini 51,7 m,

- izgradnja električnega omrežja v dolžini 310,2 m,

- izgradnja TK omrežja v dolžini 349,6 m,

- izgradnja nns omrežja v dolžini 135,2 m,

- izgradnja vodovodnega omrežja v dolžini 63,7 m,

- izgradnja plinovodnega omrežja P257A v dolžini 216,9 m,

- izgradnja plinovodnega omrežja P255A v dolžini 167,7 m in izgradnjo plinovodnega omrežja P256A v dolžini 168,3 m,

- izgradnja javnega parkirišča na površini 1.625 m2,

- izgradnja vodovodnega črpališča v izmeri 28,5 m2,

- izgradnja treh AB parapetnih zidov v dolžini 103,6 m, 89,9 m in 8,5 m,

- izgradnja šest AB podpornih zidov v dolžini 72,3 m, 28,2 m, 42,3 m, 49,1 m, 65 m in 52,5 m,

- izgradnja dveh sidranih pilotnih sten v dolžini  93,4 in  149,7 m,

- izgradnja treh kamnitih zložb v dolžini 15,7 m, 12 m in 4,3 m ter višini 5,1 m, 3,2 m in 4,9 m.  Površina gradbišča za območje A in za območje B bo skupaj znašala 1,9 ha. Čas trajanja gradnje bo 8. mesecev.

Naslovni organ je nosilko nameravanega posega z dopisom št. 35405-92/2020-9 z dne 19. 11. 2020 seznanil o vseh ugotovitvah in ji dal možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločbo (zaslišanje stranke) v skladu z 9. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP).

Nosilka nameravanega posega je dne 4. 12. 2020 naslovnemu organu posredovala izjasnitev in priložila Oceno vplivov projekta na okolje za projekt: komunalna ureditev obrtno industrijske cone (OIC) Steklarna Hrastnik – TKI Hrastnik, ki jo je pod št.  PP_34.20 decembra 2020 izdalo podjetje MATRIKA ZVO d.o.o., Stege 21c, 1000 Ljubljana ter izjavo o starosti obstoječe javne gospodarske infrastrukture. Nosilka nameravanega posega je v izjasnitvi navedla, da so možni vplivi kvantificirani (celo modelirani) in tako majhni, da presoja vplivov na okolje po njenem mnenju ni potrebna. Nosilka nameravanega posega je naslovni organ tudi opozorila na upoštevanje 3. člen Uredbe o vrstah posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje glede starosti obstoječe javne gospodarske infrastrukture.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

- Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: predmet nameravanega posega je komunalna ureditev nove obrtne cone Hrastnik v naslednjem obsegu: izgradnja priključka na regionalno cesto R1-224/1230 (cesta 1) v širini 2 m x 3 m in v dolžini 66,4 m, izgradnja pretežno enosmerne ceste v zaledju obrtne cone Hrastnik (cesta 2) v dolžini 248,5 m, izvedba kanaliziranja hudournika preko bodoče obrtne cone do iztoka v potok Boben, (hudournik 1) v dolžini 28,8 m, izvedba kanaliziranja hudournika preko bodoče obrtne cone do iztoka v potok Boben, (hudournik 2) v dolžini 105,4 m, izgradnja padavinske kanalizacije v dolžini 585,5 m, izgradnja komunalne kanalizacije v dolžini 51,7 m, izgradnja električnega omrežja v dolžini 310,2 m, izgradnja TK omrežja v dolžini 349,6 m, izgradnja nns omrežja v dolžini 135,2 m, izgradnja vodovodnega omrežja v dolžini 63,7 m, izgradnja plinovodnega omrežja P257A v dolžini 216,9 m, izgradnja plinovodnega omrežja P255A v dolžini 167,7 m in izgradnja plinovodnega omrežja P256A v dolžini 168,3 m, izgradnja javnega parkirišča na površini 1.625 m2, izgradnja vodovodnega črpališča v izmeri 28,5 m2, izgradnja treh AB parapetnih zidov v dolžini 103,6 m, 89,9 m in 8,5 m, izgradnja šestih AB podpornih zidov v dolžini 72,3 m, 28,2 m, 42,3 m, 49,1 m, 65 m in 52,5 m, izgradnja dveh sidranih pilotnih sten v dolžini  93,4 in  149,7 m, izgradnja treh kamnitih zložb v dolžini 15,7 m, 12 m in 4,3 m ter višini  5,1 m, 3,2 m in 4,9 m. Površina gradbišča za območje A in za območje B bo skupaj znašala 1,9 ha. Čas trajanja gradnje bo 8. mesecev. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: v okolici območja nameravanega posega se že nahajajo cevovodi kanalizacije, vodovoda, plinovoda in elektrike. Pomembnih kumulativnih vplivov se ne pričakuje.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradbišča. V času obratovanja se bo uporabljala voda iz vodovodnega omrežja.

- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja:

  - v času gradnje: emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak, odlaganje/izpusti snovi v tla in vode, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, vibracije in vpliv na vegetacijo;

  - v času obratovanja: raba vode.

- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ni poseg, katerega izgradnja in obratovanje bi predstavljala tovrstno tveganje za okolje.

- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

- Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Hrastnik (OPN Hrastnik – Uradni vestnik Zasavja, št. 2/92 in 5/95), Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35501-1/2018 z dne 4. 12. 2020), Odlokom o zazidalnem načrtu industrijske cone TKI Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/92 in 5/95) in Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R25A/1 Trojane – Hrastnik (Uradni list RS, št. 46/13). Namenska raba območja nameravanega posega je različna in obsega namensko rabo gospodarske cone (IG), gozdna zemljišča (G) in območja energetske strukture (E). Dejanska raba območja nameravanega posega so večinoma 3000 – pozidana in sorodna zemljišča (poseljena zemljišča, poseljena zemljišča tloris stavbe), v manjšem delu tudi kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov, gozdna in vodna zemljišča.

-  	Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se deloma nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč in na območju varovalnega gozda z ureditveno enoto 2640 Hrastnik z oznako 93D05. Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, niti na območju mineralnih surovin v javnem interesu.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: lokacija nameravanega posega se nahaja na vodnih ali priobalnih območjih, saj obravnavano območje prečka vodotok (potok Boben). Lokacija nameravanega posega se nahaja tudi na poplavno ogroženem območju (na območju 10, 100 in 500 letnih poplav ter na območju srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti) in erozijsko ogroženem območju. Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območjih z naravovarstvenimi statusi in na območju evidentiranih enot kulturne dediščine.

- Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Vpliv na zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Vpliv bo manj pomemben. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.

- Emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak: zaradi izvedbe nameravanega posega bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil. Za potrebe prevoza gradbenega materiala je predvidenih 43 tovornih vozil na dan. Gradnja bo potekala od ponedeljka do sobote med 7. in 18. uro. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Iz priložene ocene vplivov na okolje izhaja, da v času gradnje ne bo nastalo večjih emisij delcev PM10, ki bi povzročali prekomerno onesnaženost zraka. Najbližji stanovanjski objekt, ki se nahaja na naslovu Grajska pot 11 in v času gradnje nameravanega posega še ne bo izseljen (rok za njegovo porušitev je 5 let od sprejema zgoraj citiranega prostorskega akta), je od gradbišča oddaljeno 150 m zračne linije. Najbližji stanovanjski objekti, ki se nahajajo na severni strani, ulica Pot Franca Pušnika pa so od nameravanega posega oddaljeni najmanj 300 m. Izvajalec del bo med gradnjo upošteval predpise pri izvajanju gradbenih del in se ravnal po Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) ter izdelal tudi Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča. Nosilka nameravanega posega mora upoštevati omilitvene ukrepe (tehnično brezhibna gradbena mehanizacija in transportna vozila, zmanjševanje količine skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, prekrivanje sipkega skladiščnega gradbenega materiala, vlaženje površin, pranje koles in podvozja vozil na izvozih z gradbiščnih cest,  čiščenje gradbiščne ceste s pometalnimi stroji, takojšnje popravilo poškodovane ceste, omejitev hitrosti vozil na največ 40 km/h, prevažanje gradbenega materiala v pokritih oziroma zaprtih transportnih vozilih), bo vpliv na emisije snovi v zrak manj pomemben. Ob upoštevanju zakonsko predpisanih omilitvenih ukrepov naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv, ki ga bo imel nameravani poseg v času gradnje na emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak, manj pomemben.

V času obratovanja se vplivov nameravanega posega na zrak ne pričakuje.

- Odlaganje/izpusti snovi v tla in vode: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju pitne vode. Najbližji vodni vir je izvir Velej, ki je od nameravanega posega oddaljen 800 m v smeri JV. V času gradnje lahko nastanejo morebitne manjše emisije snovi v tla in vode, kot posledica obratovanja gradbenih strojev, razlitja goriva, motornega olja ali neustreznega skladiščenja nevarnih odpadkov na območju gradbišča in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. V primeru nesreče je treba onesnaženo zemljino takoj odstraniti in odpeljati. Verjetnost onesnaženja se bo zmanjšala z uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Lokacija nameravanega posega se nahaja na vodnih ali priobalnih zemljiščih, saj obravnavno območje prečka vodotok (potok Boben). Lokacija nameravanega posega se nahaja tudi na poplavno ogroženem območju (na območju 10, 100 in 500 letnih poplav ter na območju srednje in majhne poplavne nevarnosti) ter na erozijsko ogroženem območju. Nosilka nameravanega posega bo uredila pritoke F in G oziroma odvodnjavanje pripadajočih voda preko obrtne cone in regionalne ceste v strugo potoka Boben. Predvidena je izgradnja dveh prepustov dimenzij 1,2/1,4 m, dolžine 102,4 m (prepust 2) in 28,8 m (prepust 1). Oba prepusta bosta na območju platojev izvedena kot odprta prepusta širine 120 cm ter pokrita s povozno rešetko (zagotavljanje lažjega vzdrževanja in čiščenja). Na območju križanja z regionalno cesto bosta oba prepusta izvedena kot škatlast prepust dimenzij š/v=120/140 cm. Predviden vzdolžni naklon prepustov je min. 1,0 %. Iz priložene strokovne ocene izhaja, da bo nosilka nameravanega posega za ohranjanje populacije navadnega raka koščaka upoštevala omilitvene ukrepe, da bo ob vsakem času omogočena neprekinjenost vodnih poti na širšem območju. Hudourniška pritoka bosta urejena tako, da bosta omogočala prehod vodnih organizmov iz potoka Boben v hudournik in obratno. Ob vhodu v kanaliziran del hudournika na obravnavanem območju ne bo nameščenih ovir (rešetke, zapornice, ipd.), ki bi preprečevale prosto gibanje vodnih organizmov v obe smeri. Dela v strugi ali neposredno ob strugi, ki bi lahko bistveno zamuljila strugi pritokov, se ne bodo izvajala v obdobju julij – september, ko je pojavnost navadnega raka koščaka največja. Gradbena dela se morajo izvajati v času, ko je vodostaj majhen oziroma, ko v strugi ni vode. Če to ni mogoče, se dela izvedejo na način, da se ne prekine vodotoka (zasutje, začasno skladiščenje gradbenih materialov). Na območju nameravanega posega ni predvidenih skladišč nevarnih kemikalij (npr. klor). Nevarne snovi iz podjetja TKI Hrastnik (v objektu 1 in v objektu 2 ter v obstoječem objektu na naslovu Cesta 1. maja 37), ki se bodo skladiščile v premičnih posodah in/ali v strojih, kjer ni zaprtih tokokrogov nevarnih snovi morajo biti locirani vsaj 0,5 m nad kotami temeljnih plošč in skladno z določili Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) in Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18). Vse industrijske odpadne vode iz podjetij TKI Hrastnik in Steklarne Hrastnik se predhodno očistijo in odvajajo v javni kanalizacijski sistem. Komunalne odpadne vode se prav tako odvajajo v javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi s centralno čistilno napravo Hrastnik. Podjetji TKI Hrastnik in Steklarna Hrastnik imata interni čistilni napravi za odvajanje industrijske odpadne vode. Padavinske odpadne vode s povoznih površin se preko lovilnikov olj odvajajo v potok Boben. Podjetji TKI Hrastnik in Steklarna Hrastnik morata izvajati redni monitoring za odvajanje industrijske odpadne vode. Za ta del potoka Boben so bile izdelane številne hidrološke hidravlične analize in študije, ki prikazujejo karte razredov poplavne nevarnosti in erozijske karte. Študije so bile izdelane za potrebe Občinskega prostorskega podrobnega načrta za Steklarno Hrastnik (že zaključen) in TKI Hrastnik (še v postopku, pridobljeno mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode), študija za potrebe rekonstrukcije regionalne ceste in za obrtno industrijsko cono Hrastnik. V primeru, da bi se novi objekti TKI Hrastnik zgradili pred rekonstrukcijo ceste, se novo cestišče uredi z nagibom proti potoku Boben, brez robnikov, da bi se lahko poplavna voda, ki priteče na cesto nekoliko severneje, na ta način lahko zlivala nazaj v potok. V tem primeru izvedenih protipoplavnih ukrepov na območju ceste (ki je med potokom Boben in obrtno industrijsko cono) še ne bi bilo. Nosilka nameravanega posega je priložila geološko - geotehnično poročilo iz DGD - PZI za komunalno ureditev obrtno industrijske cone (OIC) Steklarna Hrastnik – TKI Hrastnik, ki ga je pod št. elaborata: 1264/19 julija 2019 izdalo podjetje Ozzing d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje (na območju srednje nevarnosti poplavljanja plazov). Iz citiranega geološko geotehničnega poročila izhaja, da je obravnavano obočje z zahodne strani omejeno s srednje nagnjenim pobočjem, zato bodo za izvedbo platojev za obrtno industrijsko cono potrebni precej globoki vkopi v pobočje. Ocenjuje se, da bo višina vkopov dosegla 10 m. Glede na to, da gre za erozijsko ogroženo območje, bo potrebno vkopne brežine obvezno zavarovati z opornimi konstrukcijami. Erozijska ogroženost obravnavanega območja se bo zaradi kontroliranega odtoka voda zmanjšala. Zaradi obsežnih podpornih konstrukcijskih zidov (AB, kamniti, vsi z ustreznim odvodnjavanjem) se bo nevarnost zemeljskega plazenja na tem območju zmanjšala. Za poplavno ogroženo območje se bodo pritlične kote novih objektov dodatno dvignile za 40 cm kot zaščita pred poplavami. Po izvedbi protipoplavnih (omilitvenih ukrepov) se bo poplavna varnost območja nameravanega posega bistveno izboljšala, saj pritoka ne bosta več poplavljala. Skrajni severni del nameravanega posega je bolj ogrožen glede zemeljskih plazov. Pri izvedbi zemeljskih del in izvedbi pilotov se mora zagotoviti stalen geomehanski nadzor. Zaradi kontroliranega odtoka voda in obsežnih podpornih konstrukcijskih zidov (AB, kamniti z urejenim odvodnjavanjem) se bo nevarnost zemeljskega plazenja na tem območju zmanjšala. Nameravani poseg bo v varovalni gozd posegel na strmem območju, saj ima koreninski sistem gozda tudi pomembno protierozijsko funkcijo. Obravnavani gozd, ki je uvrščen v ureditveno enoto z oznako 93D05 ima razen varovalne funkcije na 1. stopnji poudarjeno zaščitno, klimatsko in higiensko – zdravstveno funkcijo gozda. Nosilka nameravanega posega je priložila projektne pogoje, ki jih je pod št. 35506-772/2018-4 dne 2. 4. 2019 in mnenje o pogojih gradnje na vodni režim, ki ga je pod št 35508-6686/2020-3 dne 11. 12. 2020 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana. Ob upoštevanju vseh pogojev iz pridobljenega mnenja o pogojih gradnje na vodni režim naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na tla in vode manj pomemben.

V času obratovanja se vplivov nameravanega posega na tla in vode ne pričakuje, saj se bosta industrijska odpadna voda iz TKI Hrastnik in Steklarne Hrastnik (ustrezno predčiščene) in komunalna odpadna voda odvajala v javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi s centralno čistilno napravo (CČN) Hrastnik. TKI Hrastnik in Steklarna Hrastnik imata tudi lastni čistilni napravi za industrijsko odpadno vodo. Padavinske odpadne vode s povoznih površin se bodo preko lovilnikov olj stekale v potok Boben, ki se okoli 700 m južneje od nameravanega posega izliva v Savo. Z omilitvenim ukrepom, da se pritlične kote predvidenih novih objektov na območju OIC še dodatno dvigne za 40 cm, bodo novi objekti v načrtovani coni varni pred poplavami, ne glede na to ali se bo cesta rekonstruirala ali ne. Po izvedbi protipoplavnih omilitvenih ukrepov se bo poplavna varnost na tem območju bistveno izboljšala, saj pritoka ne bosta več poplavljala. Nosilka nameravanega posega je priložila projektne pogoje, ki jih je pod št. 35506-772/2018-4 dne 2. 4. 2019 in mnenje o pogojih gradnje na vodni režim, ki ga je pod št 35508-6686/2020-3 dne 11. 12. 2020 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana. Ob upoštevanju pogojev iz pridobljenega mnenja o pogojih gradnje na vodni režim naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na tla in vode manj pomemben.

- Nastajanje odpadkov: v času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki povezani z obsežnimi zemeljskimi deli, predvsem z izkopi za ureditev platojev. Pri nameravanem posegu bo nastalo 46.600 m3 zemeljskega izkopa, s katerim bo nosilka nameravanega posega ravnala v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Ostali gradbeni odpadki se bodo ločeno zbirali na gradbišču in oddali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Začasno skladiščenje odpadkov mora biti urejeno tako, da do onesnaženje tal in voda ne bo prišlo (skladiščenje v kontejnerjih). Tovrstni vpliv se ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega odpadki ne bodo nastajali.

- Hrup: v času gradnje se bo pojavil kratkotrajni vpliv na emisije hrupa v ožji okolici območja nameravanega posega, ki bo posledica uporabe gradbene mehanizacije in transporta povezanega z gradnjo. Najbolj hrupna gradbena mehanizacija, ki se bo uporabljala na gradbišču bo bager rovokopač, buldožer, dva tovornjaka prekucnika in vibracijski valjar. V času gradnje pnevmatskih kladiv (t.i. pickhamerjev) ali miniranja ne bo. Gradbena dela bodo potekala samo v dnevnem času, med 7. in 18. uro. Najbližji stanovanjski objekti, ki se nahajajo na severni strani, ulica Pot Franca Pušnika pa so od  nameravanega posega oddaljeni najmanj 300 m. Pred porušitvijo pa je najbližji stanovanjski objekt na naslovu Grajska pot 11, ki je od gradbišča oddaljen 150 m zračne linije. Iz priložene ocene vplivov na okolje izhaja, da bodo ravni hrupa v času gradnje za več kot 15 dBA nižje od mejne vrednosti, določene v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). Za potrebe gradnje se bo povečal promet po regionalni cesti za 40 tovornih vozil in 3 hruške na dan (skupaj 43 tovornih vozil na dan), kar predstavlja povečanje težkega tovornega prometa po regionalni cesti za 8 %, kar je manj pomemben vpliv. Prav tako tudi hrup iz železniškega prometa predstavlja manj pomemben vpliv. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.

V času obratovanja podjetij TKI Hrastnik in Steklarne Hrastnik se vpliv na emisije hrupa ugotavlja z rednimi monitoringi hrupa. Nosilka nameravanega posega je priložila Oceno obremenjenosti okolja s hrupom za TKI Hrastnik, ki jo je pod št. št. DAN-141 dne 18. 7. 2019 izdelalo podjetje Marbo okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce. Iz citirane ocene obremenjenosti okolja s hrupom izhaja, da je vpliv hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih (stanovalci so že izseljeni) manj pomemben. Strokovna ocena obravnava tudi poseg povečanja proizvodnje fosfatov v TKI Hrastnik, kar sicer ni predmet zahtevka nosilke nameravanega posega, se pa v tem postopku ti vplivi obravnavajo kumulativno, upoštevajoč merilo iz točke 1 Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje t.j. skupni učinek z drugimi obstoječimi oz. dovoljenimi posegi. Zaradi povečane proizvodnje fosfatov v TKI Hrastnik (5.000 t letno) se v času obratovanja pričakuje povečanje prometa za 170 tovornih vozil in 20 osebnih vozil zaposlenih, vendar bo ta vpliv majhen. Ob izvedbi TKI Hrastnik proizvodno – skladiščnih hal ter upravne gradbe je pričakovati dodaten hrup iz lokacije kot takšen. Novih virov hrupa se ne pričakuje, ker bodo vsi stroji (mešala, sušilnice, ipd.) v objektih brez izpustov v okolje. Vir hrupa bi lahko bil izpust odpadnega zraka iz procesa sušenja feed in food izdelkov in klimatske naprave na upravni zgradbi. Pri Steklarni Hrastnik proizvodnje ne bo, temveč bo šlo za manj hrupne dejavnosti skladiščenja in režije (nova upravna zgradba). Za potrebe skladiščenja podjetje Steklarne Hrastnik predvideva povečanje 1-2 tovornih vozil dnevno (odvoz izdelkov). Povečanje hrupa iz naslova prometa (tovorna vozila, vozila zaposlenih) bo majhno glede na PLDP regionalne ceste, ki znaša okoli 7.500. Obstoječ hrup izhaja iz cestnega prometa iz regionalne ceste, kjer letni promet presega 1 milijon vozil in iz železniškega prometa, ki se nahaja 700 m južneje od nameravanega posega (elektrificirana železniška proga Ljubljana – Dobova – državna meja). Glede na večjo oddaljenost od najbližjih stanovanjskih objektov na severni strani, ulica Pot Franca Pušnika (najmanj 300 m), je naslovni organ ocenil vpliv na emisije hrupa tudi v času obratovanja kot manj pomemben.

- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev ter zaščitne ograje (najmanj 2 m) nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar pa bo opazno le z bližje okolice. Vpliv med gradnjo bo manj pomemben, v času obratovanja pa ga ne bo.

- Vibracije: v času gradbenih del bodo občasno nastajale vibracije kot posledica delovanja delovnih strojev pri izdelavi sider in vrtanju pilotov (v matično kamnito podlogo). Izkopi za pilote se bodo izvajali le z vrtanjem. Najbližji stanovanjski objekti na severni strani, ulica Pot Franca Pušnika so od nameravanega posega oddaljeni najmanj 300 m. Vpliv na vibracije bo nosilka nameravanega posega v času gradnje zmanjšala z uporabo lažje gradbene mehanizacije (pri zgoščevanju zemljine in pri nasipih) in z upoštevanjem odmikov od objektov. Za varovanje obstoječe komunalne infrastrukture bo nosilka nameravanega posega izvajala omilitvene ukrepe (zakoličba obstoječih vodov, ročni izkop, utrjevanje s statičnimi sredstvi, izvajanje nadzora upravljalca voda,..). Gradbena dela bodo časovno in krajevno omejena, zato gre za začasen vpliv, ki ne bo bistveno poslabšal bivalnih razmer na območju gradnje. Tudi povečanje prometa po regionalni cesti za okoli 8 % bo relativno majhno. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv gradnje in obratovanja nameravanega posega na vibracije manj pomemben.

- Sprememba vegetacije: zaradi izvedbe nameravanega posega se bo na celotnem območju gradbišča odstranila obstoječa vegetacija in deloma tudi varovalni gozd. Nosilka nameravanega posega je priložila mnenje št. 3407-54/2020-2, ki ga je dne 25. 2. 2020 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana in odločbo št. 3404-13/2020/7, ki jo je dne 13. 3. 2020 izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Iz citiranega mnenja in odločbe izhaja, da se odobri poseg v varovalni gozd ob upoštevanju vseh pogojev. Po končani gradnji nameravanega posega se bodo uredile zelenice in zasadilo avtohtono drevje. Naslovni organ ocenjuje vpliv na spremembo vegetacije kot manj pomemben.

- Raba vode: v času gradnje se bo porabljala voda iz javnega vodovoda za potrebe gradbišča. V času obratovanja se bo prav tako porabljala voda iz javnega vodovoda, vendar bo to povečanje majhno. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na rabo vode manj pomemben.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420

Postopek vodila:

Mojca Holozan

višja svetovalka I

Ana Kezele Abramović

sekretarka

Vročiti:

- pooblaščencu nosilke nameravanega posega: Pronig d.o.o., Trg revolucije 25d, 1420 Trbovlje (za: Občina Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),

- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik – po elektronski pošti (obcina.hrastnik@hrastnik.si).